CREATOR快捷会议系统

CREATOR快捷会议系统包括以下几种类型：讨论型会议系统、带同声翻译会议系统、表决型会议系统摄像跟踪型会议系统等……

专业会议系统、同传、红外旁听产品、投票表决、摄像跟踪、中控整合

使用CREATOR快捷会议系统，可以避免众人争抢发言，造成会议发言的无序与混乱。

每位正式代表面前都有一个代表发言单元设备，通过自己面前的话筒进行发言，通过操作设备面板上的按键来控制自己的话筒开关状态，实现申请发言、表决、选择收听语种等功能。

会议主席有优先权，可以管理和控制会议进程。会议主席的话筒可随时通过自己控制面板上的开关键打开和关闭，不受其它发言代表的影响。此外主席机可通过主席优先面板上的优先键关闭所有正在发言代表的话筒，同时主席话筒可以自己打开。

根据不同会议的需要，可以配置带表决的会议系统或同声传译系统。

在表决时，代表只需按下自己面前设备上的表决键，表决结果会显示在主席机的LCD屏上，或通过CREATOR会议软件显示在会议室的其它大屏显示设备上。

同声传译最常用1+3（原音和三个翻译语种）语种的传译，除正式代表外还可根据需要增设旁听的席位。 
语种分配可经采用有线或无线方式：

有线语种分配利用CREATOR会议系统的专用线缆向会议参加者分配翻译语种，正式代表通过接到装有通道选择器的发言设备上的耳机收听翻译语种，列席代表通过接到通道选择器上的耳机收听翻译语种。

无线语种分配利用红外系统实现无线传送 。

典型红外系统由红外发射机、辐射器、红外个人接收机组成：

红外发射机：为每个语种通道产生一个载波 。

红外辐射器：用于向整个会场分布红外线信号。安装辐射器时可以将它们嵌入墙面或天花板。正确调整辐射器的安装位置,可达到最佳会场红外线信号覆盖。

红外接收机：最多可接收12个语种通道，具有高速换档的通道选择功能，LED显示以及语音放大等功能。