中国石油通讯公司（廊坊）礼堂中控解决方案

一、系统概述
     礼堂以其功能的多样性（如：会议厅、报告厅、学术讨论厅、培训厅等），特别适合我国国情需要，并在这几年的时间得到迅速普及应用。在初期的建设投入上可能要高于单一功能的投资建设，并且从技术的角度上来看，对系统在设计和施工上都有一定的技术复杂度，尤其对用户方的使用也有一定的技术要求，这就需要一种技术来综合管理不同功能的A 设备使其相互协调的工作，这种技术就是中央控制技术。

二、用户需求
   中国石油通讯公司（廊坊）整个系统要高效率的完成如：会议厅、报告厅、学术讨论厅、培训厅等任务、结合各个系统、充分发挥各个系统的功能。
 （一）多媒体显示系统：
     多媒体显示系统由高亮度、高分辨率的液晶投影机和电动屏幕构成；完成对各种图文信息的大屏幕显示。由於房间面积较大，为了各个位置的人都能够更清楚的观看，整个系统还设计了2套42英寸等离子显示系统。
 （二）A 系统：
     A 系统由2台计算机、摄像机、DVD、VCR（录像机）、MD机、实物展台、调音台、话筒、功放、音箱、数字硬碟录像机等A 设备构成。完成对各种图文信息（包括各种软体的使用、DVD 碟片、录像带、各种实物、声音）的播放功能；实现多功能厅的现场扩音、播音，配合大屏幕投影系统，提供优良的视听效果。并且通过数字硬碟录像机，能够将整个过程记录在硬盘录像机中。
 （三）房间环境系统：
     房间环境系统由房间的灯光（包括白炽灯、日光灯）、窗帘等设备构成；完成对整个房间环境、气氛的改变，以自动适应当前的需要。

（四）智能型多媒体中央控制系统：

采用CREATOR快捷中央控制系统，实现多功能厅各种电子设备的集中控制。

要求操作简单、人性化、智能化；  
  要求整个系统可靠性高； 
  尽量多的体现出各种设备的卓越功能，让所有设备工作在最佳状态，发挥设备的最大功效；
  为完善操作人员的系统工作，能够控制DVD、录像机、MD 进行播放、停止、暂停等功能；
  能够控制投影机，进行开/关机、输入切换等功能，并能够控制电动吊架、屏幕，实现上 升、停止、下降等功能；

能够控制摄像设备进行左、右、上、下、放大、缩小等功能； 
  能够控制音量，进行音量大小的调节功能； 
  能够控制A 榘阵、VGA榘阵，实现音视频、VGA信号自动切换控制功能

四、功能描述

通过安装以上快捷中央控制系统，能够轻松的实现智能化、人性化的控制：
 1、多媒体显示系统的控制：
   通过主机后的串口（RS232/RS422/RS485），控制投影机的所有功能，如开/关机、对视频图像、计算机图像的切换等；并且能够自动实现关联动作，如关闭系统时，自动将投影机关闭；

等离子显示设备采用红外控制，高逼真的模拟了遥控器的功能。但可以放弃遥控器，实现了集中控制，统一管理。

2、实现A 系统的控制：
   通过主机后的串口（RS232/RS422/RS485埠），控制VGA/AV矩自动选择计算机的图像输出到投影机，并且投影机自动切换到VGA输入； 
   通过主机后的IR（红外）控制和（红外发射棒），控制DVD（录像机、MD、实物展台）的所有动作，如播放、暂停、停止等功能；并且可以自动将DVD（录影机、MD）的图像切换到投影机，投影机自动选择视频输入，自动将DVD（录影机、MD、实物展台）的声音切换到功放； 
   通过串口（RS232）控制音量控制器，控制功放输出音量的大小。

为客户着想的做法：
    CREATOR快捷公司实行了由简单设备供应到提供解决方案设计的转变，通过推行为客户按需要定制解决方案的方式，实现了对客户从软件到硬件的一体化服务，即为客户解决了设计难题，又使自己的产品在其中得到很好的利用，可谓一举两得。