如何提高多媒体会议系统的声音效果——论音箱的摆放

在多媒体会议室或家庭影院中，除了室内声学环境对声场有一定的影响外，音箱的摆放尤为重要。在有良好室内声学环境的前提下，声象定位越准确，音色越逼真，则越能表现出栩栩如生的声象合一的现场感效果。下面，我们依次讨论三只前方（左、中、右）音箱的摆放方法，环绕声音箱，以及超低音音箱的摆放。

１．中置声道音箱的摆放

前方中置音箱一般都放在尽量靠近图像屏幕中心的位置。中置音箱对语言的音质影响最大，为了保证对白准确地定位在屏幕中央且声音清晰，应该使用专门为中置声道设计的单独音箱。中央声道音箱大都采用水平横卧式箱体，其最佳摆放位置是电视机顶部（如果采用前方投影显示屏幕，则放在屏幕后面），即应尽量靠近屏幕。

２．左、右声道主音箱的摆放

这两只音箱的摆放与中置声道音箱的位置有一定关系。为了保证声象左、右移动的平稳性，它们应分别摆放在中置声道音箱的两侧，并且这三只音箱应与屏幕前最佳听音者的位置保持相等的距离。一般来说，中置音箱的摆位应该比左、右两只音箱退后一段距离，直到两者声场能完全结合在一起，共同营造出真正统一的声象定位。此外，左、右声道音箱的垂直高度以它的中／高音扬声器的轴线低于中置音箱0.3m为宜，否则左、中、右三只音箱的高度相差过大，前方声象在横向移位时就会给人以声象跳跃的感觉。通常落地式音箱能满足上述要求。若采用书架式音箱作左、右音箱，则应把它们固定在音箱支架上，使它的高度符合上述要求。

左、右声道音箱离开屏幕的距离与屏幕的大小有关。如果在小房间使用大、中型屏幕的彩电，则左、右声道音箱可紧靠在屏幕两侧。如果屏幕较小，则可使它们距屏幕稍远一点以获得较宽阔的立体声场。综上所述，左、中、右三个声道的音箱的声音指向性重于扩散性，亦即这三个声道的辐射角度范围应以朝向最佳聆听位置为主。如此可减少来自地板，墙壁和屋顶的反射声的影响，适当保证声象定位的清晰度。

3. 环绕声道音箱的摆放

环绕音箱的摆放应视听音环境（房间情况）和环线音箱的类型而有所不同。左环绕与右环绕这两声道的音箱，其声音的扩散性应重于方向性，这样有利营造浓郁的环绕气氛。偶极型音箱摆放时，要着重考虑两个因素：谐振和自我衰削。抗谐振的最佳位是离顶棚（或地面）20%的室内空间高度处。

为了使频率响应更平滑可以加一种叫低频“陷阱”的新装置（吸收低音频）来消除导致声音自衰的反射。

对于直接辐射式环线音箱，可供考虑的布置方案很多。例如：固定在两侧墙壁上，并使它们指向后方墙角；固定在后方墙壁上，使它们向外和向上张开呈倒八字形并朝向边墙与天花板结合处；放在两侧靠墙的地板上，并向上指向墙壁与天花板的结合处，等等。还可根据房间具体情况设计许多其它方案。家庭影院的环绕声场主要靠室内各反声面对环绕音箱的声反射和折射来形在的，而不同房间的室内声学条件千差万别，只要耐心试验，仔细比较，就一定能找到最佳的摆放方案。

4.  超低音音箱的摆放

通常把超低音音箱放在前方墙角附近，最好离墙角1m以上，这样可减小驻波的干扰。也可将超低音音箱放在最佳聆听位置的两侧，保持适当的距离，因为人耳对于两旁传来的超低音的方向性不太敏感，所以此时超低音不会干扰到前方三个声道原有的声象定位。

以下方法可以有效地帮助寻找超低音音箱的最佳摆位：将超低音音箱放在最佳聆听位置（暂时搬开附近的杂物），接好它的喇叭线并反复播放一段具有强低音效果的音乐，再绕房间四周仔细听。听时，要求耳朵贴于地面，大致处于超低音音箱高度的位置。此时，找出低音最平稳、最深沉、最清晰的点，即为超低音音箱的最佳摆放位置。